- 采购需求

- 履约期限及履约地点：

履约期限：自签订合同之日起满一年

履约地点：武汉香溢大酒店

- 付款方式：

付款方式：公对公转账。

付款条款：1.石材结晶处理完毕经甲方验收合格后，通知乙方开具增值税专用发票，甲方在收到增值税专用发票后10个工作日内一次性支付乙方服务款项；

2.石材日常养护，每季度服务结束后，甲方将组织人员对服务项目进行验收。待验收合格后，通知乙方开具增值税专用发票，甲方在收到增值税专用发票后的10个工作日内支付乙方的服务款项。（比如：2025年第四季度款项需在12月25日甲方完成验收后，乙方开具增值税发票，2026年1月完成支付）。

3.如遇国家税率政策变化，乙方应按照调整后的税率政策，在合同总金额不变的情况下，按照新的税率政策开具增值税专用发票。

三、采购内容，包括数量、需实现的功能或者目标：

| 项目名称 | 面积（㎡） | 服务频次 |
| --- | --- | --- |
| 石材结晶处理 | 1680 | 1次/年 |
| 石材日常养护 | 3820 | 12次/年 |

1.1石材结晶处理要求：
1.2针对大理石、花岗岩等各类不同石材，开展全面的结晶抛光作业，使石材表面的光泽度得以充分恢复；

1.3.彻底清除石材表面存在的划痕、污渍以及氧化层，大幅度提升石材的抗污能力；

1.4.使用专业结晶剂，在石材表面形成一层稳固的保护层，有限防止石材遭受腐蚀。

2.1日常养护要求：

2.2定期对石材表面的灰尘及油渍进行清洁，严格使用中性清洁剂，避免对石材造成损伤：

2.3针对咖啡渍、墨水等局部污染情况，迅速进行应急处理；

2.4仔细检查石材接缝处，及时填表缝隙，有限防止渗水现象发生。

四、技术规格及参数要求、需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

1.处理效果：石材表面无污渍、水渍、油渍残留，目测无可见灰尘，光泽度不低于70度（使用专业测光仪检测），无划痕、色差及水波纹现象。

2.安全要求：禁用含强酸、强碱或重金属成分的化学制剂；要注意现场施工安全，配备灭火器。

3.服务标准：提供施工方案，每日施工后清理现场至无粉尘、废料残留。

- 需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

需执行《天然石材防护剂》BG/T3287、《石材护理技术规范》JC/T2488、《环境标准产品技术要求》、《石材护理剂》GB/T4293。

六、验收标准及方法：

1.验收时间：1.结晶处理完毕，甲方应当在10天内进行验收；2.日常养护为每季度服务结束后的下个季度首月。

2.验收内容：合同约定的服务事项。

3.验收条件：乙方完成合同约定相关服务内容。

4.项目验收标准：结晶处理后的石材表面应无任何瑕疵，光泽均匀一致；养护记录完整，包含服务时间、区域、处理内容；每次服务后，均由甲方代表签字确认；

5.项目验收方法：目视检查（光泽度、清晰度、平整度、色泽与均匀性、洁净度、边角处理）、仪器测量（光泽度计测量、平整度测量）、触感检查（手感、鞋感）。